Gebruikshandleiding

Hand Ball Collector

# Inhoud

1.	Inhoud	1

2.	Voorwoord	2

3.	Garantie en aansprakelijkheid	3

4.	Veiligheid	4

4.1	Veiligheidsaanwijzingen	4

4.2	Bedoeld gebruik en werking	4

5.	Overzicht	5

6.	Hoe de ballenraper te gebruiken?	5

7.	Onderhoud	6

7.1	Reinigen algemeen	7

7.2	Het vervangen van de schijven	7

8.	Technische informatie	8

# Voorwoord

U heeft een Hand Ball Collector van Range Maxx®. Wij danken U voor het in ons product gestelde vertrouwen. Bij het ontwerp en de fabricage van de machine hebben wij de grootste aandacht besteed aan kwaliteit en duurzaamheid en dit gecombineerd met een grote mate van gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid. Indien u de instructies in deze handleiding opvolgt zal deze ballen raper u jarenlang ongestoord van dienst zijn.

Deze machine is uitsluitend bestemd rapen van golfballen. Bij wijziging van het gebruiksdoel vervalt de geldigheid van de CE markering.

# Garantie en aansprakelijkheid

Range Maxx® geeft een garantie op een nieuwe machine voor de periode van 12 maanden op mechanische en elektrische delen.

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk een gevolg zijn van:

- de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

- normale slijtage;

- wijziging of reparatie door of namens de koper door derden uitgevoerd, zonder de schriftelijke goedkeuring van Range Maxx®;

- aanbrengen van montages die niet door Range Maxx® zijn geleverd en/of aangebracht;

- Schade aan de machine welke ontstaan is tijdens het transport, wanneer dit niet direct bij ontvangst van de machine is gemeld. Controleer daarom altijd de levering op transportschade.

Mochten er onduidelijkheden met betrekking tot deze handleiding zijn, neem dan contact op met:

Range King golf course equipment

Dirk Storklaan 23-24

2132 PX Hoofddorp

www.rangeking.nl

T 023 – 562 3855

F 023  - 561 0262

mail@rangeking.nl

# Veiligheid

## Veiligheidsaanwijzingen

Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door.

Bij materiele schade of persoonlijke ongelukken, die door onoordeelkundig gebruik of niet naleving van de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsaanwijzingen werden veroorzaakt, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie.

De ballenraper heeft de fabriek in een veiligheidstechnisch perfecte staat verlaten. Om deze toestand te bewaren en een gebruik zonder gevaren te waarborgen, dient u de aanwijzingen bij ‘correcte toepassing’, de veiligheidsaanwijzingen en de waarschuwingsaantekeningen van deze gebruiksaanwijzing nauwlettende in acht te nemen.

Om veiligheids- en toelatingseisen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en / of veranderen van de machine of componenten daarvan niet toegestaan.

U mag het verpakkingsmateriaal niet zomaar laten rondslingeren. Plastic en folies en dergelijke zijn gevaarlijk speelgoed voor kinderen.

Wanneer kan worden aangenomen, dat een veilig gebruik niet meer mogelijk is, moet u de machine buiten werking stellen en opzettelijk gebruik voorkomen. Men mag ervan uitgaan, dat een veilig gebruik niet meer mogelijk is indien:

- de machine duidelijke beschadigingen vertoont

- de machine niet meer werkt

- na lange opslag onder ongunstige omstandigheden

- na zware transportbelastingen

## Bedoeld gebruik en werking

De Range Maxx® Hand Ball Collector is uitsluitend te gebruiken voor het rapen van golfballen van de drivingrange. De ball collector wordt handmatig voortgeduwd.

De afstanden tussen de draaiende kunststof schijven van de collector, die voortgeduwd wordt door een externe bron, zijn zo gedimensioneerd dat golfballen tussen de schijven blijven hangen. De vingers wippen de ballen tussen de schijven uit, en zorgen ervoor dat de golfballen in de manden belanden. Wanneer de manden zo goed als vol zijn kunnen deze geleegd worden.

# Overzicht

figuur 5.1, overzicht

1. Handbeugel

2. Mand

3. (Vinger)frame

4. As

5. Schijvenset

# Hoe de ballenraper te gebruiken?

- Rij zoveel mogelijk in een rechte lijn, in een overlappend patroon om de golfballen te rapen uit het gemaaide gras

- Gebruik de raper alleen waarvoor deze bedoeld is; belast de raper nooit met andere zaken dan golfballen in de mand

# Onderhoud

Periodieke inspectie en onderhoud zijn nodig om de raper optimaal te laten functioneren en om defecten te voorkomen.

- Dagelijks

Controleer de gehele raper op beschadigingen. Draag er zorg voor dat alle bevestigingen stevig vast zitten.

- Maandelijks

Controleer of de schijvensets nog stevig vastgeschroefd zitten. Draai zonodig de draadeinden vast. Controleer tevens de schijven op beschadigingen, vervang zonodig beschadigde sets. Gebruik daarvoor de handleiding ‘vervagen van schijven’.

De raper is door een solide zinklaag beschermd tegen roesten. Echter voor een optimale levensduur is het aan te bevelen om mechanische delen van de raper regelmatig te behandelen met een roestwerende spray (zoals WD40).

## Reinigen algemeen

De raper kan met een (hogedruk-) waterspuit schoongespoten worden.

Haal grove obstakels, zoals  stenen en takken, meteen uit een de schijvenset.

## Het vervangen van de schijven

Indien de raper niet meer optimaal presteert, kan het zijn dat alle of enkele schijven beschadigd of versleten zijn. Deze schijven zijn als set of los te bestellen bij RangeKing.  Door onderstaande handelingen te volgen kunnen de schijvensets op een eenvoudige manier vernieuwd worden.

figuur 7.1, samenstelling schijvenset

- Schroef de as los en trek deze uit het vingerframe en de schijvenset

- Schroef de moeren van de draadeinden

- Verwijder de te vervangen schijven en vervang deze door de nieuwe. Op de schijven zitten ribjes die het vast blijven zitten van de ballen tegengaan. Zorg ervoor dat deze tegenovergesteld van elkaar komen.

Gebruik de as als centreerhulp voor de afzonderlijke schijven.

- Eén complete schijvenset bestaat uit 20 normale schijven, 1 eindschijf, 4 draadeinden en 8 moeren met blokkeermoeren. Indien het nodig is de eindschijf te vervangen moeten de afstandshouders verwijderd worden.

figuur 7.2, eindschijf en schijf met afstandshouders

- Positioneer de schijvenset in het vingerframe door elke vinger van het vingerframe precies midden tussen de schijven te centreren. Door de ringen tussen de schijvenset en het vingerframe te plaatsen kan deze positie gesteld worden.

Om de as door de schijvenset en het vingerframe te steken dient droog

grafiet poeder gebruikt te worden.

- Schroef uiteindelijk de as weer vast.

# Technische informatie

| Range Maxx® Hand Ball Collector |  |
| --- | --- |
| Gewicht | 25 kg |
| Breedte | 50 cm |
| Mand capaciteit | 350 ballen |